永安福铮汽车配件有限公司汽车冲压件（结构件）生产项目竣工环境保护验收意见

2018年4月24日，永安福铮汽车配件有限公司根据《永安福铮汽车配件有限公司汽车冲压件（结构件）生产项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和三明市环境保护局环评审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

永安福铮汽车配件有限公司位于三明埔岭汽车工业园埔岭路98号，从事汽车零部件生产。项目设计生产规模为年产汽车冲压件（结构件）1万台套，实际生产规模、生产产能、生产工艺、原辅助材料与环评报批时均一致。项目占地面积53488.5m2 ，实际总投资600万元，项目由主体工程（生产车间）、公用工程（给水系统、排水系统、供电系统、环保工程（废水处理设施、废气处理设施、噪声防治措施、固体废物处置措施）等组成。

- （二）建设过程及环保审批情况

本公司于2018年1月委托有限公司编制了《永安福铮汽车配件有限公司汽车冲压件（结构件）生产项目环境影响报告表》，于2018年1月25日取得了三明市环境保护局的批文，审批文号为：明环审函[2018] 6号。项目于2018年1月开工建设，于2018年2月投入试运行。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- （三）投资情况

项目实际总投资600万元，其中环保投资13.2万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为：年产汽车冲压件（结构件）1万台套及相应环保设施。

- 工程变动情况

对照环评及批复，项目的变动如下：

- 环评上并没有分析激光切割废气，现激光切割废气由1根15m高排气筒排放。废气有组织排放，便于监管。

- 原有1台激光切割机，现增加1台激光切割机来降低设备生产负荷。

- 环评上废切削液和废液压油分类收集后，委托有关资质单位处理，实际切削液和液压油循环使用，不外排。

根据项目环境影响评价报告，结合现场检查情况，工程实际建设与环评阶段对比未发生重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

该公司外排废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入三明埔岭汽车工业园污水处理厂处理。

- （二）废气

项目废气主要来源于焊接工序、激光切割工序和抛丸工序产生的废气，主要污染因子为颗粒物，其中焊接工序产生的废气以无组织形式排放；激光切割工序产生的废气收集后通过15m高排气筒排放；抛丸工序产生的废气经脉冲除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。

- （三）噪声

项目噪声主要来自生产过程中切割机、冲床、焊接机等设备运行的噪声，为了减少噪声污染，主要采取以下控制措施：利用厂房隔声、空间距离衰减、选用低噪声的设备和设备维修保养。

- （四）固体废物

项目固体废物包括边角料、不合格产品及职工生活垃圾；其中边角料、不合格产品统一收集后厂家回收利用，生活垃圾由环卫部门统一处置。

- 四、环境保护设施调试结果

- （一）污染物达标排放情况

1、废水

生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过园区污水管网排入三明埔岭汽车工业园污水处理厂。

2、废气

项目抛丸废气和激光切割废气中颗粒物的排放浓度、排放速率均能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值要求；颗粒物无组织排放能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

厂界噪声均达到GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类厂界环境噪声排放限值要求。

- 环保设施去除效率

根据现场实际情况，生活污水进口无法采样，即生活污水进口无法检测，所以化粪池各污染物处理效率无法核算。项目激光切割废气进口无处理设施，废气直接经 15m 排气筒排放，故激光切割废气不计算处理率。项目抛丸废气经脉冲除尘器处理后通过15m排气筒排放，且进出口可以进行采样。验收监测期间，脉冲除尘器处理效率91.7%~92.6%。

- 五、工程建设对环境的影响

项目生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入三明埔岭汽车工业园处理厂处理，对周边环境影响不大；抛丸废气经脉冲除尘器收集后通过15m高排气筒达标排放，厂界无组织监控点的颗粒物排放浓度符合无组织监控浓度限值；噪声经厂房隔声后达标排放，固体废物综合利用。项目污染物均得到有效的处理和综合利用，项目建设对周边环境不大。

- 六、验收结论

经现场检查、审阅相关资料，并认真讨论后，验收工作组认为“永安福铮汽车配件有限公司汽车冲压件（结构件）生产项目”已基本落实环评文件及批复要求的各项污染防治措施，各类污染物排放浓度和排放速率符合验收执行标准限值要求，验收监测报告编制较规范，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的验收不合格情形，项目符合环境保护验收条件，同意环境保护验收合格。

- 七、后续要求

加强环保规章制度建设和各项污染防治设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。

- 八、验收人员信息

验收工作组名单附后。

永安福铮汽车配件有限公司

2018年4月24日