明环评〔2019〕1号

三明市生态环境局关于批准福建三钢（集团）三明化工有限责任公司5万吨/年电子级

氟化氢项目环境影响报告书的函

福建三钢（集团）三明化工有限责任公司：

你公司报送的《福建三钢（集团）三明化工有限责任公司5万吨/年电子级氟化氢项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2019年5月7日受理该报告书的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2019年5月31日在三明市政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。在审查过程中，因该报告书部分内容需进一步补充、完善，我局将报告书审批流程挂起；中环华诚（厦门）环保科技有限公司对报告书相关内容完善后，我局重启办件。经研究，并商三明市三元生态环境局，对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

一、该项目位于三明吉口循环经济产业园，项目规模为年产10万吨电子级（EL级）氢氟酸，副产品为氟硅酸（40%浓度,3300吨/年）、有水氢氟酸（30%浓度，620吨/年）。

报告书相关内容表明，该项目经三明市三元区发展和改革局备案（编号：闽发改备[2018]G010337号，备案内容为建设2套2.5万吨/年电子级氟化氢生产装置。报告书编制过程中，因考虑到市场需求及行业发展等因素，调整了项目建设方案，将2套2.5万吨/年电子级氟化氢生产装置生产的氟化氢与超纯水进行配制生产电子级氢氟酸），符合《三明吉口循环经济产业园总体规划环境影响报告书》及其审查意见相关要求，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你公司取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、你公司应提请并配合三明经济开发区管委会及有关部门在本项目投产前做好园区公共生态环境保护基础设施建设。主要如下：

（一）加快完善园区污水收集处理系统，在吉口新兴产业园一期污水处理厂具备污水接纳和处理能力前，本项目不得投入生产。

（二）加快园区公共事故应急池建设，并完成园区公共事故应急池与企业自建事故应急池间的联通。

（三）在园区西南侧（邻近拟建居住区）和东侧（邻近万寿岩遗址保护区）边界设置有毒有害大气污染物环境监测和报警体系，并与生态环境部门联网。

上述工作要求纳入本项目竣工环境保护验收内容。

三、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。本项目防护距离为电子级氟化氢生产装置区、电子级氢氟酸生产车间外延300米的区域，该区域现状无常住居民等敏感目标。烘干废气经处理后通过1根30米高排气筒排放，热风炉烟气通过2根30米高排气筒排放，渣仓废气、装渣废气分别经处理后通过2根30米高排气筒排放，工艺尾气、储罐呼吸废气分别经处理后通过1根30米高排气筒排放，分装废气经处理后通过1根30米高排气筒排放。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统，渣仓废气碱洗废液、工艺尾气碱洗废液、装渣废气碱洗废液、储罐呼吸废气碱洗废液、分装废气碱洗废液、检修及车间冲洗废水、化验室废水、电子级氢氟酸包装桶清洗废水、冷却系统排污水、超纯水制备浓水、初期雨水和生活污水等经污水处理系统处理后排入吉口新兴产业园一期污水处理厂。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（五）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。对于实验室废液、废机油等危险废物的收集、贮存必须严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应立足于综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（六）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险化学品、储运和使用管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。设计、布置和建设生产装置及危险化学品储存区应符合相关规范要求，设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，有毒有害和易燃易爆气体检测报警系统等。按规范设置装置区围堰、储罐区防火堤、装置区初期雨水池及末端事故应急池，并确保事故水可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府、生态环境部门、园区等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。安装外排废水污染物自动连续监测系统，并与生态环境部门联网。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市环境监察支队和三明市三元生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2019年6月11日

抄送：三明市环境监察支队，三明市三元生态环境局，中环华诚（厦门）环保科技有限公司。

三明市生态环境局办公室          　     2019年6月11日印发